POSUDEK O CENĚ

č.

Objednavatel posudku o ceně:

Účel posudku o ceně:

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb. a č. 443/2016 Sb., podle stavu ke dni 27.7.2017 posudek o ceně vypracoval:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1

Počet stran: 10 včetně titulního listu  a  stran příloh. Objednavateli se předává v  vyhotoveních.

V Praze 27.7.2017

A. NÁLEZ

1. Základní informace

| Adresa předmětu ocenění: | Šardice |
| --- | --- |
|  | 696 13 Šardice |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Hodonín |
| Obec: | Šardice |
| Katastrální území: | Šardice |
| Počet obyvatel: | 2 174 |

Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 148,00 Kč/m2

Koeficienty obce

| Název koeficientu | č. | Pi |
| --- | --- | --- |
| O1. Velikost obce: 2001 - 5000 obyvatel | II | 0,80 |
| O2. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce | IV | 0,60 |
| O3. Poloha obce: V ostatních případech | VI | 0,80 |
| O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod, kanalizace a plyn | I | 1,00 |
| O5. Dopravní obslužnost obce: Železniční nebo autobusová zastávka | III | 0,90 |
| O6. Občanská vybavenost v obci: Rozšířená vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) | II | 0,98 |

Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 389,00 Kč/m2

2. Prohlídka a zaměření

Prohlídka se zaměřením byla provedena dne .

3. Vlastnické a evidenční údaje

| Vlastník stavby: | , , vlastnictví: výhradní |
| --- | --- |
| Vlastník pozemku: | , , vlastnictví: výhradní |

4. Obsah posudku o ceně

| 1. p.č. 860/5 (pod RD č.p. 206) |  |
| --- | --- |
| 2. p.č. 860/4 (ÚP-RD) |  |
| 3. p.č. 860/3 (veřejné prostranství) |  |
| 4. p.č. 874/2 (pod garáží) |  |
| 5. část pozemku p.č. 1179/1 (tvar trojúhelníku mezi pozemky p.č. 860/3 a 875)-veřejné prostranství |  |

B. POSUDEK O CENĚ

Oceňovací předpis

Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb. a č. 443/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.

Index trhu s nemovitými věcmi

| Název znaku | č. | Pi |
| --- | --- | --- |
| 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá poptávce | II | 0,00 |
| 2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku | V | 0,00 |
| 3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná území | II | 0,00 |
| 4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Negativní | I | -0,01 |
| 5. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - prodejné pouze pro vlastníka přilehlé nem. | I | -0,30 |
| 6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav | IV | 1,00 |
| 7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické lokality | III | 1,00 |
| 8. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel | V | 1,00 |
| 9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a škola) | II | 1,00 |

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky:

|  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Index trhu | IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + |  | Pi) = 0,690 |
|  |  | i = 1 |  |

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0:

|  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Index trhu | IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + |  | Pi) = 0,690 |
|  |  | i = 1 |  |

Index polohy

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000 obyvatel

| Název znaku | č. | Pi |
| --- | --- | --- |
| 1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku | I | 1,00 |
| 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Rezidenční zástavba | I | 0,04 |
| 3. Poloha pozemku v obci: Okrajové části obce | III | -0,05 |
| 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí | I | 0,00 |
| 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce | II | -0,01 |
| 6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti | VI | 0,00 |
| 7. Osobní hromadná doprava: Zastávka od 201 do 1000, MHD – špatná dostupnost centra obce | II | -0,01 |
| 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti komerčního využití | II | 0,00 |
| 9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí | II | 0,00 |
| 10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost | II | 0,00 |
| 11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů | II | 0,00 |

|  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Index polohy | IP = P1 * (1 + |  | Pi) = 0,970 |
|  |  | i = 2 |  |

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky:

Koeficient pp = IT * IP = 0,669

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0:

Koeficient pp = IT * IP = 0,669

1. p.č. 860/5 (pod RD č.p. 206)

Ocenění

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,690

Index polohy pozemku IP = 0,970

Výpočet indexu cenového porovnání

Index omezujících vlivů pozemku

| Název znaku | č. | Pi |
| --- | --- | --- |
| 1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití | II | 0,00 |
| 2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně; ostatní orientace | IV | 0,00 |
| 3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky | III | 0,00 |
| 4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a ochranné pásmo | I | 0,00 |
| 5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání | I | 0,00 |
| 6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů | II | 0,00 |

|  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Index omezujících vlivů | IO = 1 + |  | Pi = 1,000 |
|  |  | i = 1 |  |

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,690 * 1,000 * 0,970 = 0,669

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků

| Zatřídění | Zákl. cena [Kč/m2] | Index | Koef. | Upr. cena [Kč/m2] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří |  |  |  |  |  |
| § 4 odst. 1 | 389,- | 0,669 |  | 260,24 |  |

| Typ | Název | Parcelní číslo |  | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] |  |  | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 4 odst. 1 |  | 860/5 |  | 50,00 | 260,24 |  |  | 13 012,- |
| Stavební pozemek - celkem |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 13 012,- |
| P.č. 860/5 (pod RD č.p. 206) - zjištěná cena |  |  |  |  |  | = | 13 012,- Kč |  |

2. p.č. 860/4 (ÚP-RD)

Ocenění

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,690

Index polohy pozemku IP = 0,970

Výpočet indexu cenového porovnání

Index omezujících vlivů pozemku

| Název znaku | č. | Pi |
| --- | --- | --- |
| 1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Nevhodný tvar, nebo velikost - omezující jeho využití | I | -0,03 |
| 2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně; ostatní orientace | IV | 0,00 |
| 3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky | III | 0,00 |
| 4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a ochranné pásmo | I | 0,00 |
| 5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání | I | 0,00 |
| 6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů | II | 0,00 |

|  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Index omezujících vlivů | IO = 1 + |  | Pi = 0,970 |
|  |  | i = 1 |  |

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,690 * 0,970 * 0,970 = 0,649

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků

| Zatřídění | Zákl. cena [Kč/m2] | Index | Koef. | Upr. cena [Kč/m2] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 9 odst. 4 - jiné pozemky - zahrnuté do územního plánu k zastavění |  |  |  |  |  |
| § 9 odst. 4 | 389,- | 0,649 | 0,300 | 75,74 |  |

| Typ | Název | Parcelní číslo |  | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] |  |  | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 9 odst. 4 |  | 860/4 |  | 14,00 | 75,74 |  |  | 1 060,36 |
| Stavební pozemek - celkem |  |  | 14,00 |  |  |  |  | 1 060,36 |
| P.č. 860/4 (ÚP-RD) - zjištěná cena |  |  |  |  |  | = | 1 060,36 Kč |  |

3. p.č. 860/3 (veřejné prostranství)

Ocenění

Stavební pozemek pro ostatní plochy, komunikace

Úprava základních cen pro pozemky komunikací

| Znak |  |  | Pi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1. Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného prostranství a drah |  |  |  |  |
| IV Ostatní a veřejná prostranství (veřejná zeleň, veřejné parky a jiné veřejné prostranství) |  |  | -0,10 |  |
| P2. Charakter a zastavěnost území |  |  |  |  |
| I V kat. území sídelní části obce |  |  | 0,05 |  |
| P3. Povrchy |  |  |  |  |
| III Veřejné parky nebo veřejná zeleň |  |  | 0,00 |  |
| P4. Vlivy ostatní neuvedené |  |  |  |  |
| II Bez dalších vlivů |  |  | 0,00 |  |
| P5. Komerční využití |  |  |  |  |
| I Bez možnosti komerčního využití |  |  | 0,30 |  |
|  |  | 4 |  |  |
| Úprava základní ceny pozemků komunikací | I = P5 * (1 + |  |  | Pi) = 0,285 |
|  |  | i = 1 |  |  |

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků

| Zatřídění | Zákl. cena [Kč/m2] | Koeficienty |  |  | Upr. cena [Kč/m2] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 4 odst. 3 - stavební pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace |  |  |  |  |  |  |
| § 4 odst. 3 | 389,- | 0,285 | 1,000 |  | 110,87 |  |

| Typ | Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] |  |  | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 4 odst. 3 |  | 860/3 | 80,00 | 110,87 |  |  | 8 869,60 |
| Ostatní stavební pozemek - celkem |  |  | 80,00 |  |  |  | 8 869,60 |
| P.č. 860/3 (veřejné prostranství) - zjištěná cena |  |  |  |  | = | 8 869,60 Kč |  |

4. p.č. 874/2 (pod garáží)

Ocenění

Index trhu s nemovitostmi

| Název znaku | č. | Pi |
| --- | --- | --- |
| 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá poptávce | II | 0,00 |
| 2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku | V | 0,00 |
| 3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná území | II | 0,00 |
| 4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Negativní | I | -0,01 |
| 5. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - prodejné pouze pro vlastníka přilehlé nem. | I | -0,30 |
| 6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav | IV | 1,00 |
| 7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické lokality | III | 1,00 |
| 8. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel | V | 1,00 |
| 9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a škola) | II | 1,00 |

|  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Index trhu | IT = P9 * (1 + |  | Pi) = 0,690 |
|  |  | i = 1 |  |

Index polohy pozemku

| Název znaku | č. | Pi |
| --- | --- | --- |
| 1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku | I | 0,80 |
| 2. Převažující zástavba v okolí pozemku: Rezidenční zástavba | I | 0,04 |
| 3. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě obce: Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí | I | 0,00 |
| 4. Dopravní dostupnost: Příjezd po zpevněné komunikaci | II | 0,00 |
| 5. Parkovací možnosti: Výborné parkovací možnosti na pozemku | III | 0,02 |
| 6. Výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti: Poloha bez vlivu na komerční využití | II | 0,00 |
| 7. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů | II | 0,00 |

|  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Index polohy | IP = P1 * (1 + |  | Pi) = 0,848 |
|  |  | i = 2 |  |

Výpočet indexu cenového porovnání

Index omezujících vlivů pozemku

| Název znaku | č. | Pi |
| --- | --- | --- |
| 1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití | II | 0,00 |
| 2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně; ostatní orientace | IV | 0,00 |
| 3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky | III | 0,00 |
| 4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a ochranné pásmo | I | 0,00 |
| 5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání | I | 0,00 |
| 6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů | II | 0,00 |

|  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Index omezujících vlivů | IO = 1 + |  | Pi = 1,000 |
|  |  | i = 1 |  |

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,690 * 1,000 * 0,848 = 0,585

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků

| Zatřídění | Zákl. cena [Kč/m2] | Index | Koef. | Upr. cena [Kč/m2] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří |  |  |  |  |  |
| § 4 odst. 1 | 389,- | 0,585 |  | 227,57 |  |

| Typ | Název | Parcelní číslo |  | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] |  |  | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 4 odst. 1 |  | 874/2 |  | 15,00 | 227,57 |  |  | 3 413,55 |
| Stavební pozemek - celkem |  |  | 15,00 |  |  |  |  | 3 413,55 |
| P.č. 874/2 (pod garáží) - zjištěná cena |  |  |  |  |  | = | 3 413,55 Kč |  |

5. část pozemku p.č. 1179/1 (tvar trojúhelníku mezi pozemky p.č. 860/3 a 875)-veřejné prostranství

Ocenění

Stavební pozemek pro ostatní plochy, komunikace

Úprava základních cen pro pozemky komunikací

| Znak |  |  | Pi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1. Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného prostranství a drah |  |  |  |  |
| IV Ostatní a veřejná prostranství (veřejná zeleň, veřejné parky a jiné veřejné prostranství) |  |  | -0,10 |  |
| P2. Charakter a zastavěnost území |  |  |  |  |
| I V kat. území sídelní části obce |  |  | 0,05 |  |
| P3. Povrchy |  |  |  |  |
| III Veřejné parky nebo veřejná zeleň |  |  | 0,00 |  |
| P4. Vlivy ostatní neuvedené |  |  |  |  |
| II Bez dalších vlivů |  |  | 0,00 |  |
| P5. Komerční využití |  |  |  |  |
| I Bez možnosti komerčního využití |  |  | 0,30 |  |
|  |  | 4 |  |  |
| Úprava základní ceny pozemků komunikací | I = P5 * (1 + |  |  | Pi) = 0,285 |
|  |  | i = 1 |  |  |

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků

| Zatřídění | Zákl. cena [Kč/m2] | Koeficienty |  |  | Upr. cena [Kč/m2] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 4 odst. 3 - stavební pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace |  |  |  |  |  |  |
| § 4 odst. 3 | 389,- | 0,285 | 1,000 |  | 110,87 |  |

| Typ | Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] |  |  | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 4 odst. 3 |  | 1179/1-část | 22,00 | 110,87 |  |  | 2 439,14 |
| Ostatní stavební pozemek - celkem |  |  | 22,00 |  |  |  | 2 439,14 |
| Část pozemku p.č. 1179/1 (tvar trojúhelníku mezi pozemky p.č. 860/3 a 875)-veřejné prostranství - zjištěná cena |  |  |  |  | = | 2 439,14 Kč |  |

C. REKAPITULACE

| 1. p.č. 860/5 (pod RD č.p. 206) |  | 13 012,- Kč |
| --- | --- | --- |
| 2. p.č. 860/4 (ÚP-RD) |  | 1 060,40 Kč |
| 3. p.č. 860/3 (veřejné prostranství) |  | 8 869,60 Kč |
| 4. p.č. 874/2 (pod garáží) |  | 3 413,60 Kč |
| 5. část pozemku p.č. 1179/1 (tvar trojúhelníku mezi pozemky p.č. 860/3 a 875)-veřejné prostranství |  | 2 439,10 Kč |
| Výsledná cena - celkem: | 28 794,70 Kč |  |
| Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50: | 28 790,- Kč |  |

slovy: Dvacetosmtisícsedmsetdevadesát Kč

V Praze 27.7.2017

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.7.8.